IEE/12/758/SI2.644752

D 3.1: Audit Guide

Alegato VI: Guida utente e metodologia di misura

Authore: Irene Cerezo 
(Spanish Coops)

Versione aggiornata:

Ottobre 2013

Auhori:

Spanish Coops (Cooperativas agro-alimentarias de España)

Su questo rapporto

Questo rapporto è stato sviluppato nell'ambito del progetto TESLA (Energia Intelligente in Europa) ed è stato finanziato dalla Commissione Europea.

Copyright

Questo rapporto può essere copiato e distribuito includendo sempre le note di copyright. Insegnanti e formatori e qualunque altro utente deve sempre citare gli autori, il progetto TESLA e il programma Energia Intelligente in Europa.

“La responsabilità sui contenuti di questa guida ricade sugli autori. Non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Né l’ EACI nè la Commissione Europea sono responsabili di qualsiasi uso che verrà fatto delle informazioni contenute in questo documento”

INDEX

1.	Guida utente per l’analizzatore di rete	5

2.	Metodologia di misurazione	6

2.1.	Frantoi	6

2.1.1.	Conferimento	6

2.1.2.	Molitura	7

2.1.3.	Sbattitura e miscelazione (Churning and mixing)	7

2.1.4.	Centrifuga orizzontale	7

2.1.5.	Centrifuga verticale	8

2.1.6.	Stoccaggio	8

2.1.7.	Illuminazione	8

2.1.8.	Altro	9

2.1.9.	Produzione di calore	9

2.2.	Cantine	10

2.2.1.	Conferimento	10

2.2.2.	Pressatura	10

2.2.3.	Produzione di freddo per la fermentazione	11

2.2.4.	Pompaggio	11

2.2.5.	Imbottigliamento	11

2.2.6.	Illuminazione	12

2.2.7.	Altro	12

2.3.	Impianti di lavorazione ortofrutticola	13

2.3.1.	Conferimento	13

2.3.2.	Pulitura e asciugatura	13

2.3.3.	Confezionamento	13

2.3.4.	Stoccaggio a freddo	14

2.3.5.	Illuminazione	14

2.3.6.	Altro	14

2.4.	Mangimifici	16

2.4.1.	Stoccaggio della materia prima	16

2.4.2.	Innalzamento della materia prima per iniziare il processo	16

2.4.1.	Molitura	16

2.4.2.	Pelleting	17

2.4.3.	Produzione di calore	17

2.4.4.	Confezionamento	17

2.4.5.	Illuminazione	18

2.4.6.	Altro	18

3.	Riferimenti	19

# Guida utente per l’analizzatore di rete

Sarà completata con l’analizzatore o analizzatori di rete affittati per gli audit, una volta presa la decisione su quale utilizzare.

# Metodologia di misurazione

Questa metodologia aiuterà gli auditor nell'esecuzione delle misurazioni effettuate dall' analizzatore di rete. Le unità di misura devono essere rigorosamente rispettate ma il tempo di misura è approssimato. L'auditor deciderà quando il tempo di misura può essere più o meno lungo. L'auditor dovrà anche prendere decisioni in ogni situazione particolare, per esempio quando un intero processo non è collegato direttamente ad una scatola elettrica le misure andranno fatte direttamente in macchina, ecc.

Ricordatevi di seguire la stessa ripartizione dei processi in ciascun sottosettore. Naturalmente, la metodologia di misurazione si riferisce al singolo processo, ma potrebbe riferirsi ad una macchina del processo, al processo complessivo, o a due processi. L'auditor dovrà, successivamente, effettuare i calcoli corrispondenti e disaggregazione delle misurazioni per ottenere i consumi per processo..

Durante lo svolgimento delle misurazione, l’analizzatore di rete sarà configurato per registrare i consume energetici:

- Ogni 5 secondi,per misurazioni fino a 2 ore.

- 1 al minute, per misurazioni più lunghe di 2 ore.

Comunque, la configurazione dell’analizzatore sarà decisa dall’auditor tenendo conto delle capacità dell’analizzatore stesso (memoria disponibile) per registrare le misurazioni.

## Frantoi

## Conferimento

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere l’analizzatore di rete nella scatola elettrica nella rete che riceve l’energia elettrica. Misurare per 2 ore durante il conferimento dell’olio (credo si tratti di olive e non di olio!!). É necessario controllare quanto olio viene ricevuto durante questo periodo di tempo. Successivamente, calcolare l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà calcolato considerando le olive ricevute in totale nell’anno.

Attenzione a: assicurarsi che tutte le attrezzature coinvolte nel conferimento sia collegate alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche nella fase del conferimento, misurarle tutte e stabilire un indicatore per tutte. I processi di pulitura saranno inclusi nel processo di “conferimento”. Il risultato finale sarà la somma di tutti questi. Richiesto l’aiuto di un addetto alla manutenzione per applicare l’analizzatore di rete.

## Molitura

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore

Metodologia: Mettere l’analizzatore di rete nella scatola elettrica nella rete che riceve l’energia elettrica. Misurare il processo per 2 ore. É necessario controllare quante olive vengono lavorate durante questo processo. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà determinate dal totale delle olive macinate in un anno.

Attenzione a: Assicurarsi che la macina sia operativa nelle 2 ore di misurazione. È richiesto personale addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Sbattitura e miscelazione (Churning and mixing)

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Non è necessario misurare questo processo perchè il principale consumo è termico.

Attenzione a: ricordarsi di fare l’inventario dei motori elettrici che sono installati in questa fase.

## Centrifuga orizzontale

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Mettere l’analizzatore di rete nella scatola elettrica nella rete che riceve l’energia elettrica. Misurare almeno per 1 giorno il processo. É necessario controllare quante olive sono centrifugate durante il processo. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/ton can. Il consumo energetico sarà determinato dal totale delle olive centrifugate durante l’anno.

Attenzione a: è probabile che diverse macchine per la centrifuga saranno operative, pertanto fare attenzione che la linea che si sta misurando controlli tutte le macchine. Richiesto l’aiuto di un addetto alla manutenzione.

## Centrifuga verticale

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Mettere l’analizzatore di rete nella scatola elettrica nella rete che riceve l’energia elettrica. Misurare il processo per 1 giorno. É necessario controllare quante olive sono centrifugate durante il processo. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/ton can. Il consumo energetico sarà determinato dal totale delle olive centrifugate durante l’anno.

Attenzione a: è probabile che diverse macchine per la centrifuga saranno operative, pertanto fare attenzione che la linea che si sta misurando controlli tutte le macchine. Richiesto l’aiuto di un addetto alla manutenzione.

## Stoccaggio

Unità di misura: kWh/m3

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: In questa fase le apparecchiature che consumano di più sono I motori per il pompaggio e il raffreddamento. Misurare l’energia per lo stoccaggio richiesta dal raffreddamento ed desumerla dai giorni totali annuali che sono necessari per mantenere l’olio d’oliva. (VERIFICA TRADUZIONE:Measure storage energy demanded in cooling and extrapolates it to the total annual days that are necessary to maintain the olive oil)

Attenzione a: -

## Illuminazione

Unità di misura: kWh

Tempo: inventorio.

Metodologia: Non sarà necessario fare misure. L’auditor farà l’inventario complessivo dell’illuminazione e chiederà al tecnico quante ore le lampade restano accese.

Attenzione a: considerare che certe lampade (scarica di gas) hanno anche strumenti ausiliari (resistenza) quindi bisogna determinare anche la potenza di queste resistenze. Attenzione al tempo di vita delle lampade. Le lampade a scarica di gas aumentano la potenza domandata durante la loro vita, quindi dovrà essere considerato un fattore di correzione che aumenti del 10% la potenza richiesta rispetto alla Potenza indicate sulla targhetta delle caratteristiche.

## Altro

Unità di misura: kWh

Tempo: Dalla differenza tra le misurazioni e la bolletta elettrica.

Metodologia: Questo consumo sarà calcolato dalla differenza tra le bollette elettriche annuali e il consumo energetico totale ottenuto dalle nostre misurazioni.

Attenzione a: -

## Produzione di calore:

Unità di misura: -

Tempo: inventario.

Metodologia: Non necessario da misurare. Richiesta l’ultima analisi dei fumi e controllo dei valori.

Attenzione a: Fare l’inventario dei boiler e delle loro caratteristiche.

## Cantine

## Conferimento

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere l’analizzatore di rete nella scatola elettrica nella rete che riceve l’energia elettrica. Misurare 2 ore durante il conferimento delle uve. È necessario controllare quanta uva viene ricevuta durante questo periodo. Dopo potrà essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà calcolato sul totale delle uve ricevute.

Attenzione a: Assicurarsi che tutte le tramogge per il conferimento siano connesse alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche per la fase di conferimento, misurarle tutte e stabilire l’indicatore per tutte quante. Il risultato finale sarà dato dalla somma degli indicatori. Richiesto l’aiuto di un operatore per l’applicazione dell’analizzatore di rete.

## Pressatura

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: due processi di pressatura completi.

Metodologia: Installare il grid analyzer nella scatola elettrica nella rete elettrica della pressatura. Misurare 2 processi di pressatura. È necessario controllare quante uve sono pressate durante questi due processi. Successivamente è possibile calcolare l’indicatore kWh/ton. L’energia complessivamente consumata nell’anno si determinare con l’ammontare totale delle uve pressate.

Attenzione a: Nel caso di presse pneumatiche: in alcuni casi I compressori pneumatici possono essere installati nella stessa pressa, e in altri casi la produzioni di aria compressa viene fatta da un grande compressore situate in un’altra parte dell’impianto della cooperative. Nel primo caso, in cui i due strumenti sono assieme: misurare solo la linea elettrica della pressa. Negli altri casi si dovranno fare due misurazioni: la prima alla pressa e la seconda nella linea del compressore pneumatico. Attenzione che tutte le misurazioni siano fatte durante un processo di pressatura così che l’auditor misurerà la prima volta la pressa durante un processo di pressatura e la seconda volta misurerà il compressore pneumatico durante un altro processo. L’auditor dovrà fare questo lavoro in due volte (in totale saranno necessary 4 processi di pressatura) e calcolare il consume medio di ogni processo (macchina + aria compressa). Richiesto l’aiuto di un operatore per applicare l’analizzatore di rete.

## Produzione di freddo per la fermentazione

Unità di misura: kWh/m3

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Installare l’analizzatore di rete nella scatola elettrica delle rete elettrica per il raffreddamento. Misurare almeno per un giorno completo. È necessario controllare quanto vino è ricevuto nelle taniche di fermentazione durante il tempo della misurazione. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/m3. Il consumo energetico totale sarà determino dalla produzione annuale di vino.

Attenzione a: Assicurarsi che tutte le macchine pe ril raffreddamento siano connesse alla stessa linea elettrica. Nel processo non si dovrà misurare direttamente la macchina perché è molto probabile che esistano diverse macchine per il raffreddamento. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Pompaggio

Unità di misura: kWh/m3

Tempo: un processo completo di riempimento della cisterna.

Metodologia: Mettere il grid analyzer in una pompa. Misurare il processo di riempimento completo di un cisterna. Stabilire l’indicatore e correlare il consumo energetico totale con il vino complessivamente pompato in un anno.

Attenzione a: Nelle cooperative ci saranno diverse pompe. L’auditor dovrà sceglierne un ache sarà rappresentativa (chiedere al tecnico addetto quale pompa è solitamente più usata). Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Imbottigliamento

Unità di misura: kWh/bottiglia

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Applicare il grid analyzer nell’impianto di imbottigliamento. Misurare l’impianto complessivo come un’unica macchina. É necessario controllare quante bottiglie vengono riempiti in 2 ore. Stabilire l’indicatore e correlare il consumo energetico totale con il numero complesso delle bottiglie riempite in un anno.

Attenzione a: Cercare di applicare il grid analyzer per un periodo di tempo nel quale la catena di imbottigliamento non si fermi. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Illuminazione

Unità di misura: kWh

Tempo: inventario.

Metodologia: Non sarà necessario fare misure. L’auditor farà l’inventario complessivo dell’illuminazione e chiederà al tecnico quante ore le lampade restano accese.

Attenzione a: considerare che certe lampade (scarica di gas) hanno anche strumenti ausiliari (resistenza) quindi bisogna determinare anche la potenza di queste resistenze. Attenzione al tempo di vita delle lampade. Le lampade a scarica di gas aumentano la potenza domandata durante la loro vita, quindi dovrà essere considerato un fattore di correzione che aumenti del 10% la potenza richiesta rispetto alla Potenza indicate sulla targhetta delle caratteristiche.

## Altro

Unità di misura: kWh

Tempo: Dalla differenza tra le misurazioni e la bolletta elettrica.

Metodologia: Questo consumo sarà calcolato dalla differenza tra le bollette elettriche annuali e il consumo energetico totale ottenuto dalle nostre misurazioni.

Attenzione a: -

## Impianti di lavorazione ortofrutticoli

## Conferimento

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete elettrica per il conferimento. Misurare per 2 h il conferimento di ortofrutta. È necessario controllare quanta ortofrutta è stata ricevuta durante questo lasso di tempo. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà calcolato con l’ammontare complessivo di ortofrutta conferito.

Attenzione a: Assicurarsi che tutti i macchinari per il conferimento siano connessi alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche nella fase di conferimento, misurare ciascuna di esse e stabilire gli indicatori. Il risultato finale sarà dato dalla somma di quest’ultimi. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Pulitura e asciugatura

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete elettrica per la pulitura e l’asciugatura. Misurare per 2 h la linea pulizia e asciugatura di ortofrutta. È necessario controllare quanta frutta e verdura è stata ricevuta durante questo periodo di tempo. Dopo può essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico complessivo sarà calcolato considerando l’ammontare complessivo di ortofrutta ricevuto durante l’anno.

Attenzione a: Assicurarsi che tutti i macchinari per la pulitura e l’asciugatura siano connessi alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche nei processi di pulizia e asciugatura, misurare ciascuna di esse e stabilire gli indicatori. Il risultato finale sarà dato dalla somma di quest’ultimi. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Packaging

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete elettrica per il confezionamento. Misurare la linea di confezionamento dell’ortofrutta per 2 ore. In questa linea, le macchine principali installate saranno il nastro trasportatore e le macchine di confezionamento. Controllare quanta frutta e/o ortaggi vengono confezionati in questo lasso di tempo.

Attenzione a: Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Stoccaggio a freddo

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica relativa alla rete di raffredamento. Misurare almeno per un giorno completo. È necessario controllare quanta ortofrutta è presente nella camera di raffreddamento durante questo periodo di tempo. Successivamente può essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà determinato considerando la produzione complessiva annuale di ortofrutta.

Attenzione a: Assicurarsi  che tutte le macchine per il raffreddamento siano connesse alla stessa linea elettrica, in questo processo gli auditor non dovranno  fare misure alla macchina perchè è molto probabile che ci siano diverse macchine di raffreddamento. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Illuminazione

Unità di misura: kWh

Tempo: inventario.

Metodologia: Non sarà necessario fare misure. L’auditor farà l’inventario complessivo dell’illuminazione e chiederà al tecnico quante ore le lampade restano accese.

Attenzione a: considerare che certe lampade (scarica di gas) hanno anche strumenti ausiliari (resistenza) quindi bisogna determinare anche la potenza di queste resistenze. Attenzione al tempo di vita delle lampade. Le lampade a scarica di gas aumentano la potenza domandata durante la loro vita, quindi dovrà essere considerato un fattore di correzione che aumenti del 10% la potenza richiesta rispetto alla Potenza indicate sulla targhetta delle caratteristiche.

## Altro

Unità di misura: kWh

Tempo: Dalla differenza tra le misurazioni e la bolletta elettrica.

Metodologia: Questo consumo sarà calcolato dalla differenza tra le bollette elettriche annuali e il consumo energetico totale ottenuto dalle nostre misurazioni.

Attenzione a: -

## Mangimifici

## Stoccaggio material prima

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete del conferimento della materia prima. Misurare per 2 ore. É necessario controllare quanta material prima viene conferita in quest’arco di tempo. Dopo di che l’indicatore kWh/ton può essere calcolato. Il consumo energetico complessivo sarà calcolato considerando la material prima complessivamente ricevuta.

Attenzione a: Assicurarsi che tutti i macchinari per il conferimento siano connessi alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche nella fase di conferimento, misurare ciascuna di esse e stabilire gli indicatori. Il risultato finale sarà dato dalla somma di quest’ultimi. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Innalzamento della material prima per iniziare il processo

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete relativa al processo di innalzamento della materia prima. Misurare per almeno 2 ore. È necessario controllare quanta materia prima viene alzata durante questo tempo. Dopo l’indicatore kWh/ton può essere calcolato. Il consume energetic complessivo darà calcolato considerando la material prima complessivamente ricevuta. Attenzione a: Assicurarsi che tutti i macchinari per il sollevamento siano connessi alla stessa linea elettrica. Nel caso in cui ci siano diverse linee elettriche nella fase di sollevamento della materia prima, misurare ciascuna di esse e stabilire gli indicatori. Il risultato finale sarà dato dalla somma di quest’ultimi. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Molitura

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete per la molitura. Misurare il processo per un giorno intero. È necessario controllare quanto materiale è stato macinato durante questo periodo di tempo. Dopo si può calcolare l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale sarà determinate per mezzo del mangime complessivo macinato.

Attenzione a: Assicurarsi che la macina sia operative per tutto il tempo della misurazione. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Pelleting

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 1 giorno.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della macchina per il pelleting. Misurare questo processo per almeno 1 giorno. É necessario controllare quanto mangime è stato pellettizzato. Dopo potrà essere calcolato l’indicatore kWh/ton. Il consumo energetico totale in questo processo può essere calcolato conoscendo il mangime complessivamente pellettizzato.

Attenzione a: Assicurarsi che la macchina per il pellet sia operativa durante la misurazione. Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Produzione di calore

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: inventario.

Metodologia: Non necessario da misurare. Richiesta l’ultima analisi dei fumi e controllo dei valori.

Attenzione a: Fare l’inventario dei boiler e delle loro caratteristiche.

## Packaging

Unità di misura: kWh/ton

Tempo: almeno 2 ore.

Metodologia: Mettere il grid analyzer nella scatola elettrica della rete elettrica per il confezionamento. Misurare la linea di confezionamento dell’ortofrutta per 2 ore. In questa linea, le macchine principali installate saranno il nastro trasportatore e le macchine di confezionamento. Controllare quanto mangime viene confezionato in questo lasso di tempo.

Attenzione a: Richiesto l’aiuto di un operatore addetto per applicare l’analizzatore di rete.

## Illuminazione

Unità di misura: kWh

Tempo: inventario.

Metodologia: Non sarà necessario fare misure. L’auditor farà l’inventario complessivo dell’illuminazione e chiederà al tecnico quante ore le lampade restano accese.

Attenzione a: considerare che certe lampade (scarica di gas) hanno anche strumenti ausiliari (resistenza) quindi bisogna determinare anche la potenza di queste resistenze. Attenzione al tempo di vita delle lampade. Le lampade a scarica di gas aumentano la potenza domandata durante la loro vita, quindi dovrà essere considerato un fattore di correzione che aumenti del 10% la potenza richiesta rispetto alla Potenza indicate sulla targhetta delle caratteristiche.

## Altro

Unità di misura: kWh

Tempo: Dalla differenza tra le misurazioni e la bolletta elettrica.

Metodologia: Questo consumo sarà calcolato dalla differenza tra le bollette elettriche annuali e il consumo energetico totale ottenuto dalle nostre misurazioni.

Attenzione a: -

# References